# Propósito de la Forma Técnica

La Forma Técnica 201 se usa para todas las solicitudes relativas a las estaciones y facilidades del Servicio de Radiodifusión Sonora en FM (Frecuencia Modulada). Específicamente, los solicitantes deberán usar la Forma Técnica 201 para (1) solicitar permiso para instalar una nueva estación de Radiodifusión Sonora en FM, (2) para solicitar modificación a una estación de Radiodifusión Sonora en FM y (3) para solicitar renovación de permiso y licencia de una estación de Radiodifusión Sonora en FM, previamente autorizada

# Introducción

La Forma Técnica 201 está compuesta por una Hoja Principal y Hojas de Datos Técnicos. Cada solicitud debe incluir una Hoja Principal y las Hojas de Datos Técnicos que sean necesarias para describir completamente el sistema solicitado a fin de ser objeto de consideración. Se debe completar una Hoja Principal por solicitante y una Hoja de Datos Técnicos por cada estación de Radiodifusión Sonora en FM.

El propósito de la Hoja Principal es obtener suficiente información sobre el solicitante y su responsable técnico, el Ingeniero que llene, firme y selle esta forma, debe ser un Profesional de la Ingeniería, afín a la especialidad en Telecomunicaciones habilitado en el ejercicio de su profesión, que se encuentre debidamente colegiado en el CIMEQH (Colegio Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras).

Nota: Las ramas consideradas afines a las Telecomunicaciones son: Ingeniería Eléctrica, Electrónica e ingeniería en Telecomunicaciones, dichas carreras incluyen en su pensum académico, asignaturas concernientes con esta especialidad.

# Instrucciones para Completar la Información Solicitada en la Hoja de Datos Técnicos

# Propósito de la Solicitud.

La información proporcionada servirá para establecer la naturaleza y el propósito de la petición.

1.1 Marcar con una “X” la casilla que corresponda al tipo de petición específica: Se pueden marcar más de una casilla a la vez en lo que se refiere a las casillas 1.1b – 1.1i

1.1a Marcar esta casilla si la petición se refiere a una nueva estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en FM.

1.1b. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio de frecuencia de operación de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada.

1.1c. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio de la potencia de operación de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada.

1.1d. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio en la línea de transmisión de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada (cable coaxial, guía de onda, u otro medio físico).

1.1e. Marcar esta casilla si la petición involucra una modificación en el sistema de antena de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada, tal como aumento o disminución en la ganancia o cambio en el patrón de radiación previamente autorizado.

1.1f. Marcar esta casilla si la petición involucra un reemplazo o modificación del transmisor originalmente autorizado para la estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada.

1.1g. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio en la ubicación originalmente autorizada para el conjunto Antena - Transmisor de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada. En caso de una antena previamente directiva señalar el nuevo acimut en la sección 4.5

1.1h. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio de la comunidad principal a ser servida por una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada a excepción de las estaciones FM de baja potencia (BPFM).

1.1i. Marcar esta casilla si la petición involucra un cambio de ubicación de los estudios de una estación de Radiodifusión Sonora en FM previamente autorizada. Señalar el nuevo acimut en caso de tener enlaces Estudio a Transmisor en la casilla correspondiente de la Forma Técnica 204.

1.1j Indicar cualquier otra modificación particular que no haya sido cubierta por los incisos anteriores.

# Información sobre Sistema de Radiodifusión FM y Estudios.

La información que se solicita aquí se refiere particularmente a la posible asignación que involucra la petición, en el caso de estaciones de Radiodifusión Sonora en FM nuevas, o a las asignaciones autorizadas, en el caso de modificaciones a estaciones existentes.

2.1 Indicar el nombre propuesto para la nueva estación de Radiodifusión Sonora en FM o el nombre propuesto de la estación existente para la cual se solicitan modificaciones.

2.2 Proporcionar el indicativo de llamada propuesto para la nueva estación de Radiodifusión Sonora en FM o el indicativo de llamada de la estación existente para la cual se solicitan modificaciones. Para estaciones nuevas, no es obligatorio proporcionar esta información.

2.3 Indicar la frecuencia propuesta para la nueva estación de Radiodifusión Sonora en FM o la frecuencia de la estación existente para la cual se solicitan modificaciones.

2.4 Marcar con una “X” la casilla correspondiente a la modalidad de transmisión que se planea utilizar.

2.5 Indicar el horario de operación de la estación de Radiodifusión Sonora en FM. Para estaciones ya autorizadas deberá ser como mínimo el establecido en la resolución normativa correspondiente emitida por CONATEL.

2.6 Indicar la comunidad a la que se pretende brindar el Servicio de Radiodifusión Sonora. En el caso de las estaciones tipo FM de baja potencia (BPFM) los estudios, transmisor y antena deben estar ubicados en la misma comunidad a servir.

2.6a. – 2.6c. Indicar la comunidad, municipio y departamento en donde se pretende brindar el Servicio de Radiodifusión Sonora.

2.7 Indicar la dirección completa de los estudios principales de la nueva estación de Radiodifusión Sonora en FM o de la estación existente para la cual se solicitan modificaciones. La dirección debe incluir nombre de la ciudad, número de calle y/o avenida, número de domicilio, nombre del barrio, colonia, ciudad, aldea, etc.

2.8 – 2.9. Completar la información de la dirección de los estudios indicando el municipio y departamento, respectivamente.

2.10 Proporcionar en los incisos siguientes, información de los estudios principales relativa a su ubicación.

2.10a – 2.10b Indicar las coordenadas exactas de los estudios principales tanto para la Latitud Norte como para la Longitud Oeste expresadas en grados (°), minutos (‘) y segundos (“).

2.11 De ser aplicable, completar la información de la ubicación exacta de los estudios secundarios, indicando el nombre de la ciudad, número de calle y/o avenida, número de domicilio, nombre del barrio, colonia Ciudad, Aldea, etc.

2.12 – 2.13 De ser aplicable, completar la información de la dirección de los estudios secundarios, indicando el municipio y departamento, respectivamente.

2.14a – 2.14b Indicar las coordenadas exactas de los estudios secundarios (si aplica) tanto para la Latitud Norte como para la Longitud Oeste expresada en grados (°), minutos (‘) y segundos (“).

# Información sobre Ubicación del Transmisor y Sistema Radiante.

La información que se brinde a continuación servirá para identificar plenamente el sitio de ubicación del sistema Antena – Transmisor.

3.1a.  Indicar el nombre de la ciudad o sitio de ubicación del sistema Antena – Transmisor.

3.1b – 3.1c. Completar la información referente a la ubicación del transmisor y sistema radiante, indicando el nombre del municipio y departamento, respectivamente.

3.1d – 3.1e. Indicar las coordenadas exactas del sitio tanto para la Latitud Norte como para la Longitud Oeste en grados (°), minutos (‘) y segundos (“). Se aceptarán como métodos de determinación de coordenadas, los resultados de un receptor del sistema GPS (Sistema Global de Posicionamiento por Satélite) y los obtenidos mediante el empleo de una base de datos de terreno de elevaciones digitales con una resolución mínima de 30 m.

3.1f. Indicar la fuente de información geográfica o el nombre de la base de datos de terreno de elevaciones digitales.

3.2. Aquí se indicarán las diferentes alturas referentes al sitio en cuestión. Auxiliarse de cada figura proporcionada para la definición de las distintas alturas requeridas.

3.2 a. Indicar la elevación del sitio expresada en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) Esta altura no debe incluir las alturas de torres u otras estructuras.

3.2 b. Indicar la altura de la torre o estructura de soporte de la antena, expresada en metros sobre el nivel del suelo (m.s.n.s.).

3.2c. Indicar la altura de la antena, en metros sobre el nivel del suelo (m.s.n.s.)

# Sistema Radiante y Línea de Transmisión.

Proporcionar toda la información pertinente al sistema radiante y línea de transmisión de la estación

4.1 Proporcionar el nombre del fabricante de antena.

4.2 Proporcionar el modelo de antena.

4.3 Proporcionar la ganancia de antena (dBi).

4.4 Aquí se indicará la descripción de operación del sistema radiante.

4.4.a Indicar el tipo de sistema radiante el cual puede ser Omnidireccional o Directivo.

4.4.b Indicar el tipo de polarización empleado en el sistema radiante: Vertical, Horizontal, Cruzada, Circular, etc.

4.4.c Indicar la ganancia máxima del sistema radiante en dBi. El sistema radiante puede estar compuesto por más de una antena.

4.5 Indicar el acimut del Sistema Radiante tipo Directivo. El sistema radiante puede estar compuesto por más de una antena, las cuales generan un acimut principal del sistema radiante.

4.6 Aquí se indicará las características de operación del sistema radiante.

4.6.a Proporcionar la cantidad de bahías a utilizar. Una bahía (Bay) se considera como un nivel en sentido horizontal del sistema radiante.

4.6.b Indicar la cantidad de antenas a instalar por bahía.

4.6.c Indicar el acimut de cada arreglo de antenas. Un arreglo de antenas está compuesto por el conjunto de antenas dirigidas a un mismo acimut.

Ejemplo: Sistema Radiante conformado por 4 (cuatro) bahías, 1 (una) antena por bahía y arreglo de antenas a 270°.

Ejemplo: Sistema Radiante en configuracion:

4 (cuatro) bahias

4 (cuatro) antenas o paneles por bahia.

4 (cuatro) arreglos de antenas o paneles a 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.

4.7 Marque la casilla correspondiente con respecto a la inclinación (tilt) eléctrica de la antena.

4.8 Proporcionar el ángulo de la inclinación (tilt) eléctrico (si aplica).

4.9 Si se plantea la utilización de un (tilt) o inclinación vertical de tipo mecánico en la radiación de la antena, la respuesta a esta pregunta debe ser “Sí”.

4.10 Proporcionar el ángulo de la inclinación (tilt) mecánico (si aplica).

4.11 En un documento “Anexo”, deberá adjuntarse el diagrama de radiación de la antena proporcionado por el fabricante en formato electrónico (CD ROM u otro similar). Dicho diagrama deberá contener claramente la identificación del sistema radiante a emplear con patrón horizontal y vertical en los formatos .MSI, .PLT, .FCC y .ADF

4.12 Proporcionar todos los datos concernientes al sistema de línea de transmisión empleado. Indicar el tipo de línea de transmisión empleado entre el transmisor y el sistema radiante, por ejemplo: cable coaxial, guía de onda.

4.13 Proporcionar el fabricante de la línea de transmisión.

4.14 Proporcionar el modelo de la línea de transmisión.

4.15 Proporcionar la dimensión de la línea de transmisión (transversal interna nominal).

4.16 Brindar la longitud de la línea de transmisión en metros o pies.

4.17 Proporcionar las pérdidas de la línea de transmisión, en dB para la longitud declarada. Este valor puede obtenerse conociendo el valor nominal de pérdidas por cada cien metros (dB/100m) o centena de pies (dB/100 pies) proporcionado por el fabricante, multiplicado por la longitud de la línea de transmisión descrita 4.16.

# Transmisor

5.1 Proporcionar la marca del equipo transmisor.

5.2 Proporcionar el modelo del equipo transmisor.

5.3 Proporcionar el valor propuesto de la potencia nominal de salida del transmisor en Watts.

5.4 Proporcionar el valor propuesto de Potencia Radiada Aparente (P.R.A.) en Watts.

5.5 Indicar el número de Certificado de Homologación del equipo transmisor o en caso de estar en proceso de trámite, proporcionar el número de solicitud bajo el cual se está llevando a cabo dicho trámite.

# Sistemas Auxiliares Conexos

6.1 Contestar “Sí” a esta pregunta. Si se desea utilizar espectro radioeléctrico para enlazar los transmisores.

6.2 De existir la intención de implementar sistemas de enlace estudios – transmisor, enlaces de retransmisión, unidades móviles remotas (Sistemas Auxiliares de los Servicios de Radiodifusión), el peticionario deberá solicitar los mismos haciendo uso de la Forma Técnica 204 adecuadamente, por lo cual deberá responder “Sí” a esta pregunta, si ese es el caso.

6.3 De existir la intención de utilizar otro medio de enlace, deberá contestar “Sí” a esta pregunta.

6.4 En caso de ser afirmativa la respuesta del inciso anterior, deberá seleccionar el medio de enlace.

6.4a Seleccionar esta casilla si el medio de enlace Estudios a Transmisor se realizará a través de Internet. Deberá indicar el nombre del proveedor del servicio de Internet que cuente con Título Habilitante vigente emitido por CONATEL. Indicar los sistemas de transmisión en el cual se utilizará el enlace por Internet.

6.4b Seleccionar esta casilla si el enlace se realizará por medio de sistemas por Fibra Óptica. Deberá indicar el nombre del proveedor del servicio del enlace por fibra óptica que cuente con Título Habilitante vigente emitido por CONATEL. Indicar los sistemas de transmisión en el cual se utilizará el enlace por fibra óptica.

6.4c Seleccionar esta casilla si el enlace se realizará por medio de sistemas satelitales. Indicar el nombre del proveedor del servicio de Enlaces Satelitales de Radiodifusión que cuente con Título Habilitante vigente emitido por CONATEL. En caso de ser un sistema propio deberá indicar el número de resolución por medio de la cual se le autorizó el sistema de enlaces satelitales. Indicar los sistemas de transmisión en el cual se utilizará el enlace satelital.

6.4d Indicar si el enlace se realizará por medio de un sistema distinto a los mencionados en los numerales anteriores, indicando el tipo de medio y el nombre del operador o